氯碱新增氢气除水干燥装置项目安装工作量以及招标说明

- 一、安装工作量：（安装材料甲供）

| 偏心异径管 | φ630*10-426*8 20 GB/T12459 | 只 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动蝶阀 | DN600 D341X-10 | 只 | 5 |
| 板式平焊法兰 | DN600 RF PN10 | 片 | 12 |
| 弯头 | Φ630*10 20# GB/T12459 | 只 | 6 |
| 无缝钢管 | Φ630*10 20# GB/T8163 | 吨 | 6.5 |
| 碳钢平焊法兰 | DN300 PN10 20# HG/T20592B RF | 片 | 20 |
| 手动蝶阀 | DN300 D341X-10 | 只 | 5 |
| 无缝钢管 | DN300 t=8mm 20 GB/T 8163-2008 | 吨 | 6.2 |
| 90°长半径弯头 | Φ325X6.5,20,GB/T8163,GB/T12459(II) | 只 | 20 |
| 90°长半径弯头 | Φ426X8.0,20,GB/T8163,GB/T12459(II) | 只 | 20 |
| 无缝钢管 | φ426*9 20# GB/T8163 | 吨 | 3 |
| 蝶阀 | DN400 D341X－10 | 只 | 10 |
| 板式平焊法兰 | DN400 PN10 HG20592 B RF20# | 片 | 30 |
| 玻璃视镜 | PN25 DN25 RF 法兰 20 | 只 | 6 |
| 无缝钢管 | Φ273×6.5，20，GB/T8163，HG/T20553(II) | 吨 | 20 |
| 90°长半径弯头 | Φ273X6.5,20,GB/T8163,GB/T12459(II) | 只 | 42 |
| 板式平焊法兰 | DN25 PN16 HG20593 B RF20# | 片 | 40 |
| 板式平焊法兰 | DN50 PN16 HG20593 B RF20# | 片 | 20 |
| 截止阀 | DN50 J41H-16C | 只 | 10 |
| 截止阀 | DN25 J41H-16C | 只 | 20 |
| 蝶阀 | DN150 D341X-10C | 只 | 6 |
| 板式平焊法兰 | PN10 DN150 RF HG/T20592-2009 PL 20 | 片 | 20 |
| 90°弯头 | Φ159×4.5,20# | 只 | 20 |
| 无缝钢管 | φ159*4.5 20# GB/T8163 | 吨 | 2.8 |
| 镀锌槽钢 | 10# | 米 | 120 |
| 冷却器 | Φ950*6980 | 台 | 2 |
| 流量计 | DN80 | 只 | 1 |
| 流量计 | DN65 | 只 | 1 |
| 截止阀 | DN80 | 只 | 1 |
| 截止阀 | DN65 | 只 | 1 |
| 带颈对焊法兰 | DN80 PN16 HG/T20592 | 片 | 4 |
| 带颈对焊法兰 | DN65 PN16 HG/T20592 | 片 | 4 |

拆除DN200管道160米、弯头18只；DN250管道20米、弯头3只；DN300管道16米弯头3只，DN300管道焊接封堵管口1只；氢气缓冲罐进出口DN200管口扩孔至DN300管口4处；DN125管口碰头6处、DN100管口碰头3处

二、施工说明：

施工方必须具备《石油化工施工总承包贰级资质》《GC1、GC2压力管道安装维修资质》，尽量做到提前预制，减少管廊一级动火、特级动火等作业。遇到节假日需升级管理、外部检查、参观如需现场停止作业应积极响应甲方要求。关于管道焊接施工严格按照我公司《关于规范管道安装焊接施工的通知》执行；部分作业为登高、动火作业，施工人员需持有登高证、焊工证等资质（应急管理厅颁发）并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。施工结束做到工完料净场地清。所有工器具、脚手架、设备二次搬运货车、吊车等均由中标单位自行解决