- 在2020.1至2023.12期间，产品必须有良好的使用业绩，须至少提供10份，总数至少20台火炬气超声波流量计供货业绩合同，且其中至少有两台至今已成功投入使用三年，运行良好，并提供使用证明，所有业绩必须提供合同和发票。

- 流量计必须带有流量计主机，换能器经流量计主机连接到DCS，流量计主机应内置示波器功能，能显示流量波形，能根据信号衰减情况对信号进行自动增益补偿，支持各种告警信号输出，支持超声波信号AGC告警信息上传，可同时进行自诊断。诊断信息可通过通讯协议送往DCS，用以显示故障情况，方便用户现场维护。

- 超声波流量计必须具备热值测算模块。

- 流量计需要仪表外箱和流量计算书，流量计算书中包括但不仅限于以下参数：温度、压力、流量(操作的最大、正常、最小值)、口径、流量计所能测量的最小流量和最大流量。

- 投标商需要提供分子量计算的原理，相应的测量软件以及相关分子量计算的实验报告。