|  |  |  |  | 江苏索普化工股份有限公司 |  | 施工图设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 甲醇厂硫回收一期装置优化项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全阀数据表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第1页 | 共4页 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05PSV502/ 05PSV503 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 管道编号 |  |  |  | PG-05032-80-CX1-ST |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀类型 |  |  |  | 常规 |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  | 压力[barg] |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 操作 |  | 压力[barg] |  | 1.54 |  |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 整定压力[barg] |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 排放背压[barg] |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 附加恒定背压[barg] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 附加变动背压[barg] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 总背压[barg] |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 流体数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体 |  |  |  | 酸性气 |  |  |  |  |  |  |
| Cp/Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘度[cp] |  |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  |  |
| 流量[Kg/h] |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 排放温度[℃] |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |
| 分子量(Kg/Kmol) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 密度(Kg/ m3) |  |  |  | 3.47 |  |  |  |  |  |  |
| 喉颈处允许超压[%] |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 计算口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口管线 |  |  |  | DN50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HG/T20615 150lb RF |  |  |  |  |  |  |
| 出口管线 |  |  |  | DN80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HG/T20615 150lb RF |  |  |  |  |  |  |
| P&ID 图号 |  |  |  | PID 03 |  |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  | 进口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体和阀盖 |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |
| 阀杆 | 阀瓣 |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座 |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  | 常规 |  |  |  |  |  |  |
| 开启形式 |  |  |  | 全启式 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 阀门错误开闭 |  |  |  |  |  |  |
| 法兰标准 |  |  |  | HG/T20615 RF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |